项目说明

本项目内容为医疗设备采购供应商不得对所投的货物分解后进行响应。投标人所投产品技术性能不应低于采购清单中所列的技术要求。

- 采购清单及技术要求

设备名称：台式三气培养箱               数量：2台

性能和技术参数要求：

- *主机配有气体混合器, 以纯的CO2和N2作为气源。

- C02控制范围: 2%-10%

- O2控制范围:2%-20%

- *标配10个独立的培养室，每个培养室有单独的盖子和保温模块。

- *标配一个恒温室，用于预热培养液瓶等

- *配有专用气体检测仪1台，检测CO2浓度和O2浓度

- *配有电脑和专用软件，记录培养箱每个培养室温度、CO2浓度、O2浓度等参数。

设备名称：桌上小型二氧化碳操做箱       数量：2台

指标和技术参数：

1.两个独立恒温培养室，有各自独立加热、密封盖，保证内置培养皿适当温度

2.标配有4块内置加热模块

3可连接预混合气体瓶，通过气体流量计控制混合气体流速

4.面板有数字显示温度与气体流量

5.尺寸：267*337*90（W*D*H），体积小巧，适合放在操做台面上临时存放样品

6.温度范围：室温至45度，精确度0.2度

设备名称：恒温平板                  数量：2台

技术指标和参数要求：

- 加热面积：470*460mm

- 温度范围：室温到450C

- 温度精度：±0.20C

- 温度显示：液晶数字显示

设备名称：恒温平板                 数量：2台

技术指标和参数要求：

1.加热面积：274*214mm

2.温度范围：270C-450C

3.温度精度：+/-0.20C

4.预热时间：<10min

二、商务要求及其它

1、付款方式：设备到货后，经乙方安装、调试并经甲乙双方联合验收合格后，财政厅根据招标人提交的支付申请按合同约定向中标供应商全额付款。

2、质保期：免费质保12个月，投标人可自报更优惠的质保时间。质保期内所有服务及配件全部免费，质保期外只收配件成本费，不收取工时费。

3、服务：设备出现故障后投标人及厂家的维修人员须在48小时之内到达现场。

4、培训：卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备。

5、交货时间：合同签订后90天之内。

6、交货地点：用户指定地点。