远程医学网络应用安全系统招标技术要求

此次招标产品以商用密码产品为主，包括信息安全专用产品，并且在系统出现问题时，能够及时的提供本地化的密码服务，且远程医学网络与山东省电子政务外网相互连接，根据省电子政务外网要求，接入产品需获得山东省信息中心的接入通过国家电子政务外网RA证书应用测试

- 资质要求

1、投标公司资质要求

注册资金≥200万元

具有国家密码管理局颁发的《商用密码产品生产定点单位证书》

具有国家密码管理局颁发的《商用密码产品销售许可证》

2、产品资质要求：

安全应用网关:具有公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》

时间戳服务器、签名验证服务器：具有国家密码管理局颁发的《商用密码产品型号证书》

电子签章系统：具有国家密码管理局颁发的《商用密码产品型号证书》、公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》。

产品支持国家电子政务外网山东RA所颁发的数字证书（需提供证明文件）

- 售后服务条件及交货日期（或工期）

硬件产品三年质保、软件产品三年免费升级和维护 。

7×24小时的电话咨询及支持服务，可以提供备品备件。

中标后10个工作日内供货及上门安装调试。

三、技术要求

本套网络应用安全系统由安全应用网关、时间戳服务器、签名验证服务器、电子签章系统四部分组成，以保证远程医学网络安全

1、安全应用网关

网络接口：6*100/1000BASE-T接口；可扩展4个光口

并发在线用户数≥4200

Licence数量要求：2000个

每秒新建用户数≥450

SSL并发会话数≥32000

SSL VPN吞吐率≥500Mbps

IPSEC VPN吞吐率≥480Mbps

IPSEC VPN隧道数≥10000

SSL VPN转发时延＜0.3ms

支持经国家密码管理局鉴定的国产密码卡，支持硬件加速卡

加密算法：支持AES、MD5、SHA、DH、RSA等加密算法，支持国产加密算法

支持双机热备

支持硬件Bypass

电源要求：配置双电源

2、时间戳服务器

网络接口：2*100/1000 Base-T接口，支持光纤模块扩展

控制端口：EIA-RS-232C标准DB9串口

其他配置：支持经国家密码管理局鉴定的国产密码卡

服务器为运行于Linux平台的硬件设备，运行稳定可靠

签发效率≥1000笔/秒

支持双机热备

电源要求：配置双电源

3、签名验证服务器

网络接口：4*100/1000 Base-T

控制端口：EIA-RS-232C标准DB9串口

其他配置：支持经国家密码管理局鉴定的国产密码卡

RSA签名速率≥480次/秒

SM2签名速率≥180次/秒

支持RSA、SM1、SM2、SM3、SM4密码算法

支持多个不同CA的证书链验证

支持CRL/LDAP/AD等多种身份鉴别方式

支持pkcs1/pkcs7等多种数据签名方式

支持数据和文件的签名验证及加解密

支持双机热备和负载均衡

4、电子签章系统

支持符合X.509标准和国家密码管理局证书规范的数字证书

支持PKCS11接口、微软CSP接口

支持公钥算法RSA（1024/2048bit）

支持Hash算法（SHA1）

支持加密密钥与签名密钥分离的双密钥体制

适用于MS Office环境下的Word、Excel电子签章

支持MS Office2000、2003、2007、2010等版本，适用于B/S架构的应用系统

支持与各种Web服务器集成，支持网页签章功能