第三部分 项目说明

本项目内容为验室仪器设备采购，内容共分3个包，投标人可以就其一个或几个包进行投标，但供应商不得对包内的货物分解后进行响应。

- 采购清单及技术要求

A包：小儿骨科及成人动力系统

一、配置：主机，马达，手柄，钻头，脚踏开关，专用消毒盒

二、参数：

- 主机配置液晶触摸屏，实时显示马达转速、转动方向

- 双马达接口，马达自动识别功能。

- 高速马达最高转速≥12000转/分钟，功率≥100W，扭矩≥3.0Nm，材质为钛合金。带正反转功能，无级变速

- 具备多种规格的小儿专用手柄

- 自动冲洗泵具有多种冲洗模式，马达停止后冲洗泵可自动停止

- 脚踏开关：标准防水型脚控开关，无级变速，可控制冲洗和正反转；带≥3米长连接电缆。

- 除主机脚踏外，均可高温高压消毒。主机和手持马达之间的连接线长度≥180cm。

- 有温度控制模式

- 常用使用参数可储存

- 自动提供故障信息，多语言选择

11. 一键式恢复出厂设置

B包：麻醉手术科超声刀

一 数量：2台

二 基本配置：

主机、手柄、脚踏及电缆线、测试棒、刀头、车架

三  技术参数：

1.工作频率：55.5KHz

2.刀头的振动幅度：60~100微米

3.刀头或刀面可以360度旋转

4.输出功率可调

5.刀头可用于开放手术及腹腔镜手术

6.可高温、高压消毒

7.手柄两个：开放手柄、腔镜手柄

8.具有切割、止血功能

C包：麻醉手术科术中监护仪

一、数量5台

二、项目用途说明：病人生命体征监护

三、配置规格、附件及零件配件（包括专用工具）：五导心电附件套，血氧饱和度，MMS连接线，技术参数等

1 主机显示一体化；

2测量模块化设计；

3支持模块热插拔；

4 ≥14寸彩色显示屏

5预置≥10种屏幕显示模式；

6同屏≥6道波形显示；

7 具有12导心电ECG；

8模块

8.1、具有呼吸

8.2、具有防运动低灌注血氧饱和度SpO2（成人、小儿、新生儿各二套）

8.3、具有无创血压

8.4、具有双有创血压模块IBP

8.5、具有体温测量

8.6、具有呼末二氧化碳（旁流采集）；

9测量功能及软件

9.1、具有心律失常分析功能；起搏心律分析功能；

9.2、动态监测心肌缺血分析功能；

9.3  连续QT/QTc检测和报警功能；

9.4  具有声光三级报警功能；

9.5  具有检测记忆功能；

9.6  具有波形回顾；

9.7  具事件回顾；

9.8  具ST段回顾；

9.9  趋势回顾≥48小时；

9.10  全中文操作界面；

9.11负责与医院原中央站联网。

二、商务要求及其它

1、付款方式：设备到货后，经乙方安装、调试并经甲乙双方联合验收合格入库三个月后，支付总货款的90%，一年后付清余款。

2、质保期：至少二年，投标人可自报更优惠的质保时间。质保期内所有服务及配件全部免费，质保期外只收配件成本费，不收取工时费。

3、服务：设备出现故障后投标人及厂家的维修人员须在24小时之内到达现场。

4、培训：卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备。

5、交货时间：国产设备签订合同后30个工作日内交货，进口设备60个工作日内交货。

6、交货地点：用户指定。