第三部分项目说明

本项目内容为验室仪器设备采购，内容共分1个包，供应商不得对包内的货物分解后进行响应。投标人所投产品技术性能不应低于采购清单中所列的技术要求。

- 采购清单及技术要求

| 包号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 六 | 注塑机 | 台 | 1 | 1.螺杆直径mm：55 2.理论注射量cm3:601 3.注射重量g：547 4.注射速率g/s：210 5.注射压力Mpa：169 6.塑化能力g/s:26.6 7.螺杆转速rpm：0～180 8.锁模力KN:2500 9.移模行程mm：540 10.拉杆内间距mm：570×570 11.最大模厚mm：570 12.最小模厚mm:220 13.顶出行程mm：140 14.顶出力KN:62 15.最大油泵压力Mpa：16 16.油泵马达Kw：22 17.电热功率Kw：16.65 18.料斗容积Kg:50 19.油箱容积L：370 20.机器重量t:7.5 21.外型尺寸m：5.76×1.46×2.15 22.辅机：上料机HAL-300GN-1台 23.衣架模具1套 26.主机带液压油，安装、培训免费。 |
|  | 激光打标机 | 台 | 1 | 1.激光器：1064nm光纤激光器，功率不小于30W,采用进口激光器。 2.光路及振镜扫描系统：具有1064nm基于振镜的高精度反射、聚光系统和红色可见激光准直系统高速振镜，速度≥7000mm/s、分辨率≤0.001mm、重复定位精度≤0.003mm，采用进口高速振镜和进口透镜。 3.计算机控制系统(最低配置)：处理器频率双核2.7G、内存2G、硬盘500G、19吋液晶显示器，中文WINDOWS操作系统；USB总线的控制系统及板卡，多路数字输入输出口。 4.专用打标软件：打标软件是WINDOWS界面，全中文操作系统，兼容PHOTOSHOP，CORELDRAW，AUTOCAD等多种绘图软件；能够实现中英文文字、时间日期、条形码、序列号等的标记，输出中英文、图形、各类条形码、二维码等 5.光学输出特性: F=160mm，范围110mm×110mm。 6.工作台升降行程 大于280mm。 7.冷却系统：风冷。 |