沧州中心医院脑科医院停车场网络高清监控系统工程设备方案

目前随着高清网络监控设备的普及，以及对监控设备的清晰度和控制区域要求的不断提高，传统模拟监控方案已无法满足实际需要。我医院来往人员、车辆复杂，数量大，高清网络摄像头必须满足我单位对流动人员及出入车辆、停放车辆监管的实际需要。根据类似工程的经验，和我单位的实际需要，本着实用性、先进性、领先性、经济性、易于管理和高性价比的原则现制定如下设备方案。

概述：该工程分为4个部分，前段监控摄像头硬件的选择，综合布线方案、监控存储和控制系统设备的选择、布控点的设置。

一、监控摄像头硬件要求如下：

终端摄像机采用200万夜视网络高清摄像头及200万夜视高速巡航云台。

二、监控布线系统

监控网络光纤接入到警卫室，在警卫室建立监控机房，机房到广场主干网采用光纤连接，支干采用千兆以太网交换机，交换机到网络摄像机采用超五类双绞线传输。保证速度和稳定性。墙体安装明装钢制线槽，要求美观大方规整，对墙体破坏性小，过道地面开槽要求铺设整齐，如有破损施工方负责恢复原貌。广场内需竖立监控杆，与院内环境保持美观一致。

三、监控存储和控制系统设备的选择

机房主交换设备采用高性能千兆交换机1台，存储单元采用32路高清网络硬盘录像机，保证后期的可扩展性。为满足网络摄像机的巨大数据存储量的需要，监控系统采用大容量监控专用硬盘。保证高清监控数据的存储时间可达到720小时。备用电源要求在紧急停电后能维持两小时系统运行。操作画面显示要求图像清晰、界面操作简便。画面屏幕尺寸在50寸以上。

四、布控点的设置

参照安保部门建议，根据现场情况，做到停车场出入口、主干道、广场及脑科医院大楼南北主体无重要盲区。

五、自正常运转后，不低于12个月的免费质保期。

附：所需设备配件技术要求。

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬盘 | 容量：3TB 接口：SATA3.0 转数：7200RPM 传输速率：6Gb/S 工作温度：0-60°C 存储温度：40-70°C | 块 | 8 |
| 2 | 室外数字高清网络高速球（云台） | 视频分辨率：200万像素 视频压缩标准：H.264/JPEG 支持：水平方向360°连续旋转, 垂直方向0°～90°； 手动水平速度为6°～30°/s, 手动垂直速度为4°～17°/s； 支持：三种用户权限设置：管理员、普通用户、访客； 支持：IR-CUT双滤光片切换，图像彩转黑，真正实现日夜监控。支持移动侦测，移动侦测报警自动发送邮件提醒。 支持：场景切换 支持：软件升级，可用网站升级/本地升级 支持：数字3D降噪，图像更清支持画面遮挡，可同时设置4个遮挡区域； 支持：断电/意外故障后自动重启功能； 支持：定时重启功能；晰流畅； 支持：室内、室外、默认、柔和四种场景模式。 支持：128个预置位； 支持：1条自动巡航线； 支持：1条水平扫描； 支持：守望功能。 | 台 | 2 |
| 3 | 室外网络摄像机 | 视频分辨率：200万像素；视频压缩标准：H.264/JPEG； 支持场景切换，支持室内、室外、默认、柔和四种场景模式； 支持：移动侦测，移动侦测报警自动发送邮件提醒； 支持：软件升级，可用网站升级/本地升级； 支持：数字3D降噪，图像更清晰流畅； 支持：画面遮挡，可设置4个遮挡区域块； 支持：断电/意外故障后自动重启功能； 支持：定时重启功能； 支持：三种用户权限设置：管理员、普通用户、访客； 支持：IR-CUT双滤光片切换，图像彩转黑，真正实现日夜监控。 支持：三码流，用户可选择码流并调节分辨率、帧率、视频质量； 支持：远程实时监看、网络用户管理、网络时间同步； 支持：音频输入，实现视频录像的完美监听； 一键远程、网络即插即用； 支持：ONVIF协议，确保网络视频监控产品的互连互通； 支持：JNVR、CV、WebCC、VMS、手机监控五种远程监控方式。 支持：日夜切换、夜视优化、自动白平衡； 支持：OSD大字体功能，能调节OSD字体； 支持：OSD与时间分开设置位置； 支持：网络对时； 支持：生成设备专用二维码，可用手机扫描添加设备； 支持：ROI感兴趣区域增强编码、感兴趣区域增强曝光； 支持：视频调节、画面翻转、画面镜像、夜视优化、软件宽动态功能； 支持：曝光时间设置； 支持：自动适应IP地址可选功能； | 台 | 20 |
| 4 | 摄像机电源 | 12V2A | 个 | 20 |
| 5 | 机房千兆交换机 | 传输速率：100Mbps/1000Mbps 背板带宽：16Gbps 接口数量：8 接口介质：10Base-T:3/4/5类双绞线,支持最大传输距离200m、100Base-TX:5类双绞线,支持最大传输距离100m、1000Base-T:5类双绞线,支持最大传输距离100m 网络标准：IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab | 台 | 6 |
| 6 | 支干千兆交换机 | 传输速率：100Mbps/1000Mbps 背板带宽：16Gbps 接口数量：8 接口介质：1000Base-T：超5类UTP 网络标准：IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab | 台 | 5 |
| 7 | 光纤收发器 | 类型：千兆SFP光纤收发器 传输速率：100/1000Mbps | 对 | 3 |
| 8 | 超五类类网线 | 执行标准YD/T1019-2001 传输速率100Mbps | 米 | 1250 |
| 9 | 光 纤 | 执行标准YD/T901-2001 4芯 | 米 | 350 |
| 10 | 电源线 | 电源线：铜芯标准截面2×2.5，导体电阻最大值7.41Ω/km | 米 | 450 |
| 11 | 50寸监视器 | 屏幕比例：16:9 分辨率：1920*1080 背光灯类型：LED发光二极管 动态对比度：50000:1 屏幕亮度：300cd/m2 水平视角：176度 垂直视角：180度 | 台 | 1 |
| 12 | 网络硬盘录像机 | 功能：采用H.264视频压缩技术，支持ONVIF协议；嵌入式Linux实时操作系统，实现对IPC的集中管理、集中预览、集中录像、报警等多种实用功能。支持多语言版本切换。 支持音频压缩，实现视频录像的实时监听。 支持自动搜索添加IPC设备，实现零操作显示视频监控图像。支持一键设置IP功能，支持本地用户和网络用户管理，支持设置管理权限。 支持画面侦测报警，每画面可设置4个单独侦测区域 支持日志、录像、图片等信息的查询及备份。 支持定时重启，自动注销。 支持软件升级：网站升级、U盘升级、FTP升级。 录像文件的格式为MP4，可以通过暴风影音、迅雷看看、Realplayer等常规播放器直接打开播放。 | 台 | 1 |
| 13 | 监控杆 | 下端200mm上端85mm 高度：地面以上3.5米 （下端为铸铁材质） | 根 | 7 |