第三部分 项目说明

本项目内容为验室仪器设备采购，内容共分4个包，投标人可以就其一个或几个包进行投标，但供应商不得对包内的货物分解后进行响应。投标人所投产品技术性能不应低于采购清单中所列的技术要求。

- 采购清单及技术要求

第一包

齐鲁工业大学化工学院设备一

| 序号 | 设备名称 | 编号 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字声级计 | D070715 | 5 | 台 | 传感器：1/2英寸电容式麦克风；测量范围：30-130dB；测量精确度：±1.5dB；频率响应：31.5HZ-8.5KHZ；频率计权：A/C；数据通信：USB；数据分析：在线/离线；数据存储：4700笔；AC\DC信号输出：有；低电提示：有；过载提示：有；分辨率：0.1dB；时间计权：Fast/Slow；最大值锁定：有。 |
| 2 | 电磁辐射计 | D070708 | 4 | 台 | 读值显示：3-1/2位液晶显示器；范围：20/200/2000毫高斯2/20/200微泰斯拉；分辨率：0.01/0.1/1毫高斯0.001/0.01/0.1微泰斯拉；感测头：三轴；频宽：30Hz到2000Hz；准确度：20mG/μT±(3%+30位)，±(3%+3位)在50Hz或60HZ±(5%+3位)在40Hz到200Hz-3dB在30Hz到2000Hz；过载指示：LCD显示 "" ；取样时间：约0.4秒。 |
| 3 | 热流辐射计 | D070101 | 4 | 台 | 辐射热强度量程0～10kW/m2；分辨率0.01 kW/m2；标定精度±5%；功耗30Mw分辨率0.1℃。 |
| 4 | 高精度超声波测厚仪 | D070727 | 4 | 台 | 厚度测量范围：钢0.65～400mm，玻璃0.3～200mm，铸铁3～50mm，高温4～80mm；材料声速：509～18699m/s；测量精度：±（0.5%H+0.03）mm；显示精度: 0.01mm或 0.1mm；扫描速度:2～20 times/sec.；频率带宽:1～10MHz；曲面测量下限:(取决于探头配置)：Φ15mm×1.0mm (探头: 7.5MHz, Φ6mm)，Φ10mm×1.2mm (探头: 7.5MHz, Φ6mm)；屏幕显示：128×64点阵液晶屏幕；供电方式：2节5号电池；工作时长：280小时（自动模式），100小时（背光打开模式）；适用温度：-10℃～50℃(室温测量环境)，-10℃～300℃(高温测量环境)。 |
| 5 | 接地电阻测量仪(全数显) | D070203 | 4 | 台 | 输出电流(AC):(5～30)A(AC)；电阻测量范围：(0～600)mΩ；电阻精度:±(5%±3个字)；报警范围:(50～600)mΩ(连续)；定时(秒)：(0～99)S |
| 6 | 水平垂直燃烧测试仪 | D07050206 | 3 | 台 | 液晶显示屏可设定施焰时间。可在一台仪器上做水平、垂直、纺织品燃烧试验。试验结果可打印。本生灯自动点火时间分为：10s 12s 30s。本生灯内径9.5mm±0.5mm。本生灯对试样施加火焰试验结束时有提示声。仪器具有记录储存试样的有焰和无焰燃烧时间以及自动计算平均燃烧速率功能。 |
| 7 | 氧指数测定仪 | D07050206 | 3 | 台 | 适用标准:GB/T5454—1997《纺织品燃烧性能测定—氧指数测定法》,GB/T2406.2—2009《塑料 用氧指数法测定燃烧行为 室温试验》,GB/T 10707-2008《橡胶燃烧性能的测定 方法A-氧指数法》,GB/T 8924-2005 《纤维增强塑料燃烧性能试验方法氧指数法》。主要技术指标 试验环境:温度10-35ºC;相对湿度:45-75%;燃烧筒规格:耐热石英玻璃，内径95mm，总高度450mm;氧浓度调节范围:10%～60%;气体:工业级氧气和氮气（客户自配）;压力表范围:0-0.4MPa;仪器尺寸:570mm×300mm×520mm。 |
| 8 | 多功能计时控制器 | D070703 | 8 | 台 | 1.最大计数值：999次；2.最大定时时间：99分59.999秒；3.最小定时时间：1秒；4.最大记时值：99分59.999秒；5.最小记时值：0.001秒；6.频率测定范围：1-21KHz；7.可选购微型打印机打印实验数据；8.尺寸：170×130×70mm；9.重量：1KG。 |
| 9 | 开口闪点测定仪 | D07050206 | 3 | 台 | 量 程：0—300℃；重复性：≤104℃，1℃，≥ 104℃，2℃；分辨率：0.1℃；环境温度：10—40℃；相对湿度：﹤80%；电源电压：AC220V±20%，50HZ±2.5HZ；频率：50HZ±5%。 |
| 10 | 闭口闪点测定仪 | D07050206 | 3 | 台 | 量 程：0—300℃；重复性：≤104℃，1℃，≥ 104℃，2℃；分辨率：0.1℃；环境温度：10—40℃；相对湿度：﹤80%；电源电压：AC220V±20%，50HZ±2.5HZ；频率：50HZ±5%。 |
| 11 | 液体自然点测定仪 | D07050206 | 3 | 台 | 测试范围：100~1000℃；控温准确度：±1℃；电源：AC220V±10%；频率：50HZ±5%。 |
| 12 | 泵吸式便携式SO2检测仪 | D070415 | 5 | 台 | 采样方式：泵吸式，流量可达1L/min，十挡可调；量程：0-10000ppm,可调; 分辨率：0.01-1ppm,可调； 精度：2%FS；信号输出：USB接口；响应时间：小于10S；恢复时间：小于10S；重复性：小于±1%；线性误差：小于±1%；零点漂移：小于±1%；显示：液晶显示；气体单位：多单位可切换；工作温度：-40-70；工作湿度：0-95%；防爆等级：CT4;防护：IP66;报警方式：声、光、振动；工作时间：100小时。 |
| 13 | 泵吸式便携式可燃气体检测仪 | D070415 | 5 | 台 | 采样方式：泵吸式，流量可达1L/min，十挡可调；量程：0-100LEL; 分辨率：0.1%LEL； 精度：2%FS；信号输出：USB接口；响应时间：小于10S；恢复时间：小于10S；重复性：小于±1%；线性误差：小于±1%；零点漂移：小于±1%；显示：液晶显示；气体单位：多单位可切换；工作温度：-40-70；工作湿度：0-95%；防爆等级：CT4;防护：IP66;报警方式：声、光、振动；工作时间：100小时。 |
| 14 | 泵吸式便携式可燃气体检测仪 | D070415 | 5 | 台 | 测量范围：0-20PPm；分辨率：1ppm；适用气体：氯化氢；响应时间：T90<30s；显示方式：STN型大屏LCD显示实时数据及系统状态；报警提示：广角发光二极管、 85dB蜂鸣音随浓度增加频率加大、振动三重报警；故障指示：零点漂移提示、传感器故障提示；工作环境：-30℃ ～ + 50 ℃； 湿度 ＜ 95%RH 无结露；工作电压：DC3.6V锂离子电池，1200mAh；充电时间：4h ～ 6h；工作时间：≮ 300h 连续；防护等级：IP66。 |
| 15 | 室内空气现场甲醛检测仪 | D070415 | 4 | 台 | 国标方法酚试剂比色法（GB/T18204.26-2000）； 检测时间12分钟； 专用样品前处理设备和一次性试剂盒； 现场定量测出空气中甲醛的含量； 脉冲供电，耗电量低（一节9V电池可使用40小时）； 测定下限：0.01mg/m3； 测定范围：0.00-1.00mg/m3； 测量精度：±5%； 基本配置：主机1台，大气采样器1台，样品前处理器具1套，试剂100次。 |
| 16 | 分析天平 | D07050103 | 3 | 台 | 称量范围:0-220g；读数精度:0.1mg；秤盘尺寸:Φ80mm；外型尺寸:324mm×217mm×335mm；净重:7Kg；电源/功率:AC(100-240)V 50/60HZ 6V,1.5A。 |
| 17 | 电子天平 | D07050103 | 3 | 台 | 称量范围:0-1000g；读数精度:10mg；秤盘尺寸:Φ110mm；外型尺寸:245mm×185mm×66mm；净重:0.9kg；电源/功率:220V/50Hz±1Hz/1W或DC9V。 |
| 18 | 双气路粉尘采样器 | D070415 | 4 | 台 | 采样流量：3－25L/min（双路）；流量计精度：2.5级；抽气负压：≥1800Pa；定时范围：l－99小时（按秒计时）；定时精度：±0.1%；供电电源：2VDC(内置镉镍电池组或外挂电池组)；采样时间：＞3小时；充电器输入电压：220V/50HZ；充电恒定电流：400mA。 |
| 19 | 回旋振荡器 | D070599 | 1 | 台 | 电源：220V 50Hz；振荡频率：40~300r/min；振幅：20mm；输入功率：100W；托盘尺寸(mm)：350×260；定时范围：1~9999min； |
| 20 | 电热鼓风干燥箱 | D07050303 | 1 | 台 | 电源电压（V）：220V/50HZ；控温范围（℃）：RT+10-300℃；恒温波动度（℃）：±1.0℃；温度分辨率（℃）：0.1℃；工作环境温度（℃）：+5-40℃ 0.8；加热功率(kw)：1.6；可程序升温，升温速率可控。 |
| 21 | 金相显微镜 | D070301 | 1 | 台 | 结构：三目倒置式4物镜转换器360°定位 倾角30°瞳距和屈光度可调； 总放大倍率：100×，250×，400； 机械筒长：160mm； 载物台：200×140mm 移动范围75×30mm 游标格值0.1mm； 调焦机构：同轴粗微调 调焦限位装置 升降范围30mm 微调格值0.002mm； 聚光镜：数值孔径NA0.4带可变光栏及滤色片 工作距离30mm(选配:70mm)； 照明系统：垂直透射式光源 卤素灯20W/6V 亮度连续可调； 电源：110V-220V/60-50Hz； 带摄影装置DF，3008照相机； 带计算机以及显微图像分析系统（Mifas软件）。 |
| 22 | 氢气发生器 | D07061199 | 1 | 台 | 两级不锈钢过滤器，内有微量氧脱除剂（不需活化），纯度更高压力0.4Mpa-0.6Mpa，自动防返碱，数字显示表。氢气纯度：99.999%；氢气流量：0-300(500)ml/min；工作压力：0.4Mpa-0.6MPa，两档可调；消耗功率：150W；外型尺寸：370× 180×330 (mm)；净重：约10Kg。 |
| 23 | 自救呼吸器 | D07050315 | 1 | 台 | HG-RHZKF3/30 |
| 24 | 电导率仪 | D07040199 | 4 | 台 | 1、测量范围：0～105μs/cm（即0～100ms/cm），其相当的电阻率范围为∞-10Ω·cm此范围分为12个量程；2、基本误差：第（1）量程（即0-0.1μs/cm）≤2%，其余各量程均≤±1.5%；3、讯号输出：10mV±0.5%；4、工作条件：① 环境温度：5～40℃，② 环境相对湿度：50～85%，③ 供电电压：220±10% 50Hz±2%；5、消耗功率：<1.5VA；6、重量：2Kg；7、外形尺寸：222×160×75mm3（长×宽×高）。 |

第二包              齐鲁工业大学材料学院设备二

| 序号 | 设备名称 | 编号 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多温区智能温度控制柜 | D07010106 | 2 | 台 | 1、两个温区独立控制；2、最高控制温度：1100℃；3、控温精度：±1℃； 4、智能型程序控制；5、外形尺寸：（长×宽×高）500×400×600mm |
| 2 | 超声波清洗器 | D07010311 | 4 | 台 | 1、清洗槽内尺寸：300×150×150（mm）；2、超声频率：60（KHZ）；3、超声功率：150（W）； 4、加热功率：400(W)；5、温度可调：0-80(℃)；6、时间可调：1-20(min)； 7、塑料网架，降噪盖。 |
| 3 | 光化学反应仪 | D070399 | 1 | 台 | 通气额定工作压力：0.2Mpa；冷却水压：0.5～2Kg；电器控制器：汞灯、氙灯、触摸式光源控制器；220V，50Hz。 配置：光源：紫外光（300W 、500W和1000W汞灯）；模拟日光（350W和800W氙灯）和可见光（400W金卤灯）；100ml反应容器1个、磨口石英冷阱1个；250ml、500ml、1000ml反应容器各1个。仪器主件：光源控制器1台、主体箱1台、XPA-4型流动式反应仪1台。 |
| 4 | 电导率仪 | D07040103 | 4 | 台 | 电导率：（0～10000）μS/cm；测量误差：≤±1.5%FS；温度：（5～50）℃；数字显示。 |
| 5 | 8点电池测试系统 | D07040103 | 1 | 台 | 电流电压量程：5mA、5V、8通道；电流测试精度：0.05%RD±0.05%FS;电压测量精度：0.05%RD±0.05%FS；支持恒流充电、恒流放电、恒压充电、静置、跳转、重启动、强制跳转、曲线一致性分析曲线循环衰减分析等功能。 |
| 6 | 电化学工作站 | D07040199 | 1 | 台 | 恒电位仪：零电阻电流计：2，3，4电极结构，浮动地线或实地；最大电位范围：±10V；最大电流：±250mA连续，±350mA峰值，槽压：±13V；恒电位仪上升时间：小于1ms，通常0.8ms；恒电位仪带宽（-3分贝）：1MHz；所加电位范围：±10mV， ±50mV，±100mV，±650mV，±3.276V，±6.553V，±10V； 所加电位分辨：电位范围的0.0015%；所加电位准确度：±1mV，±满量程的0.01%；所加电位噪声：<10µV均方根植；测量电流范围：±10pA至±0.25A，12量程； 测量电流分辨：电流量程的0.0015%，最低0.3fA；电流测量准确度：电流灵敏度大于等于1×10-6A/V时为0.2%，其他量程1%；输入偏置电流：<20pA。 恒电流仪：恒电流范围：3nA–250mA ；所加电流准确度：如果电流大于3×10-7 A时为0.2%，其他范围为1%，±20pA；所加电流分辨率：电流范围的0.03%；测量电流范围：±0.025V,±0.1V,±0.25V,±1V,±2.5V,±10V；测量电位分辨率：测量范围的0.0015%电位计；参比电极输入阻抗：1×1012欧姆；参比电极输入带宽：10MHz；参比电极输入偏置电流≤10pA @25℃。 波形发生和数据获得系统：快速信号发生更新速率：10MHz，16位分辨。 快速数据采集系统：16位分辨，双通道同步采样，采样速率每秒1,000,000点；1MHz外部信号记录通道最高采样速率；可拓展扫描电化学显微镜功能。 附件：电极线、USB通讯线、电源线。 实验参数： CV和LSV扫描速度：0.000001V/s至10,000V/s；扫描时的电位增量：0.1mV（当扫速为1,000V/s时）；CA和CC的脉冲宽度：0.0001至1000sec；CA和CC的最小采样间隔：1µs； CC模拟积分器；DPV和NPV的脉冲宽度：0.001至10sec；SWV频率：1至100kHz；i-t的最小采样间隔：1µs；ACV频率范围：0.1至10kHz；SHACV频率范围：0.1至5kHz；FTACV频率范围：0.1至50Hz，可同时获取基波，二次谐波，三次谐波，四次谐波，五次谐波，六次谐波的ACV数据；在10-5至106Hz条件下测试交流阻抗；交流阻抗波形幅度：0.00001V至0.7V均方根值。 |
| 7 | 玻璃软化点测试仪 | D07040202 | 2 | 台 | 1、测试方法：吊丝法；2、最高使用温度:1000℃；3、精度：小于0.5%；4、计时精度：0.1秒； 5. 自动控温、自动读数。 |
| 8 | 振实密度测量仪器 | D07040203 | 1 | 台 | 试样重量：≤500.00 克；试样体积：≤250.00 毫升；单次振动次数：≤0～99999 次；振动频率：最大300 转/分钟；振动幅度：最大15mm。 |
| 9 | 铁电性能综合测试仪 | D07040299 | 1 | 台 | 输出信号电压：薄膜：0～±10V；陶瓷材料：0～±2000V；输出信号频率：薄膜材料10Hz/20Hz/50Hz/ 100Hz/ 200Hz/ 500Hz/ 1000Hz/ 陶瓷：1Hz；电流增益：薄膜：1,10,100；陶瓷：0.01,0.05,0.1,0.积分电容：1000nf，10nf；专用高速采集控制卡：1个；电缆配件：专用通讯电缆：2条（连接测试仪和微机）；专用测试电缆1：2条（连接样品用）；专用测试电缆2：2条（连接匹配电容用）；专用测试平台：1个；专用三维微米级测试架：2个；配备专用软件；专用测试探针：2个；根据用户要求配备电脑桌及电脑系统。 |
| 10 | d33测试仪 | D07040299 | 1 | 台 | 1、d33测量范围： ×1挡：10到2000pC/N； ×0.1挡： 1到200pC/N。 2、误差：×1挡：±2%±1个数字，当d33在100到2000pC/N； ±5%±1个数字，当d33在10到200pC/N； ×0.1挡：±2%±1个数字，当d33在10到200pC/N； ±5%±1个数字，当d33在10到20pC/N。 3、分辨率： ×1挡：1 pC/N； ×0.1挡：0.1 pC/N。 4、尺寸：施力装置：Φ110×140mm |
| 11 | 激光粒度仪 | D07040499 | 1 | 台 | 执行标准：ISO13320-1:1999，GB/T19077.1-2008，Q/JW001-2009。 测试范围：0.01-780μm；通道数：77；准确性误差：<1%（国家标准样品D50值）；重复性误差：<1%（国家标准样品D50值）。 激光器参数：采用双光束，主激光源：高性能He-Ne激光器 λ= 632.8nm, p>2mW 辅助激光源：半导体激光器，λ= 650nm，p>2mW。 分散方法：内置 超声（频率：f=40KHz, 功率：p=35W）、搅拌（转速：0-300rpm转 速可调）、循环（额定流量：8L/min，额定功率：10W）。 操作模式：软件操作 / 全自动操作模式可切换；自动对中系统：全自动对中系统；测试速度：<2min/次。 样品池：容量：350mL；另配微量样品池：容量：10mL；管道防腐蚀处理。 根据用户要求配备电脑、激光打印机、电脑桌。 |
| 12 | 绝缘电阻测试仪 | D07070201 | 1 | 台 | 1、电阻测试范围100kΩ-2000MΩ；2、测试准确度±5%；3、电压准确度±2%；4、测试速度： 阻性元件：＜0.5秒，容性元件：0.5-1.0秒；5、标准附件；6、配套卡具一套。 |
| 13 | 磁性材料动态分析系统 | D07070202 | 1 | 台 | 1、测量参数（绝对值）：次级感应电压、激励电流、激励电流频率、矫顽力、剩磁、最大磁通密度、最大磁场强度、Br／Bm、振幅磁导率、磁芯损耗、B-H 磁滞回线、激励电流波形、感应电压波形； 2、功放电源输出能力： 电压：0.5V～20V、电流：0.01～2A、视在功率：20VA；3、频率范围：20kHz～100kHz，连续可调；4、基本精度：2级； 5、根据用户要求配备电脑、激光打印机、电脑桌 |
| 14 | 标准筛 | D070899 | 3 | 套 | 1、筛面：304不锈钢筛网或圆孔板构成； 2、筛框：由304不锈钢构成。筛框平整、光洁度高、套筛组装互换性好；3、规格：φ200×50mm；4、20-300目 |

第三包

| 序号 | 设备名称 | 编号 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子分析天平 | D07050103 | 6 | 台 | 最大称重200克，精度0.001克 |
| 2 | 电子天平 | D07050103 | 6 | 台 | 最大称重100克，精度0.0001克 |
| 3 | 电子天平 | D07050103 | 4 | 台 | 最大称重500克，精度0.01克 |
| 4 | 电热鼓风干燥 | D07050301 | 2 | 台 | 1、工作室尺寸（mm）400*400*450；2、消耗功率 1800W；3、控温范围 50℃-400℃；4、温度波动±1℃；5、跟踪报警 ﹢10℃ |
| 5 | 真空干燥箱 | D07050301 | 1 | 台 | 1、真空度：≤133Pa；2、功率：400W；3、控温范围：10-300℃；4、温度波动度：±1℃；5、内胆尺寸：300×300×275mm6、智能型程序温度控制器(三十段)、超温报警；7、含真空泵、真空泵油、配套气管。 |
| 6 | 高温箱式电阻炉 | D07050302 | 1 | 台 | 炉膛尺寸： 300×200×180 mm；最高温度：1700℃； 温度稳定性:±1℃；升温速度： 0-40℃/分钟自由设定；炉膛材料：采用特种陶瓷纤维材料组成。 加热功率：8KW；加热元件：优质1800型硅钼棒；控制方式：可控硅控制，变压器调压，可编程满足≥50个时段连续恒温及控温要求，PID参数自整定功能，可自由设定恒温与保温曲线，手动/自动无干扰切换功能，超温报警功能，仪表具有温度校正和补偿功能；显示精度：±1℃；仪表精度：0.2%F.S；冲温值：1-3℃；显示视窗：测量温度，设定温度双显示，加热功率光柱显示；测温：B型双铂铑传感器。 基本配置：炉体（含控制器及变压器）1台，硅钼棒6支，传感器1支，电源线3米，备用保险3个，挡火门2块，挡火钳1把，说明书及保修卡1套；另配硅钼棒6支、挡火门2块、耐温1700℃的垫板10块。 |
| 7 | 真空气氛箱式电炉 | D07050302 | 1 | 台 | 1、配置3种加热方式：纯微波加热、纯常规电加热、两者混合加热。 2、主要技术参数：微波功率：4kW，功率可调； 微波频率：2450MHz；宇电温度测量与控制系 统；控温精度（温度波动幅度）：±1℃；升降温速度：可编程满足≥30个时段连续恒温及控温要求；测温：微波场专用温度传感器。 3、气氛&真空管式炉模块：直径60mm刚玉管，有效加热区长度20cm，最高工作温度1600℃；配置气氛接口与真空接口、连接管路；配置真空泵；配置3种加热方式。 4、马弗炉模块：含微波马弗炉，3升加热腔标配；Φ90×90mm、Φ120×120mm、Φ180×10mm不同加热方式的加热腔各两个，预留气氛接口；另配4支加热磁控管、2支直径60mm刚玉管。 |
| 8 | 双温区中温节能管式炉 | D07050302 | 1 | 台 | 炉子结构：双层风冷结构；保温材料：高纯度氧化铝纤维，真空吸附一次成型；炉管尺寸：Φ60×1200mm；额定功率：6KW；电压：AC380V，50/60HZ；工作温度：≤1400℃/≤1400℃；最高温度：1400℃（温区1），1400℃（温区2）；加热元件：硅碳棒（温区1），硅碳棒（温区2）；控温方式：智能化30段程序控制；恒温精度：±1℃；最快升温速率：20℃/min（温区1），10℃/min（温区2）；气氛：可通入三路工艺气体（惰性），气体混合后直接进入炉管内。 真空系统：移动架：壳体尺寸：600 mm (L) x 600 mm (W) x 600 mm ( H)，带有4个滑动轮 ，最大承重量：1000 lb；电压/频率：220 V / 50-60 Hz；抽气速率：3L/ S；最大压力：4x10-1 pa；功率：3/4HP 550W；油箱容积 (ml)：1000；电阻真空计：电阻真空计安装在不锈钢法兰上，测量范围为1×105~1×10-1Pa；法兰：材质采用316不锈钢，出气口接头为1/8'宝塔气嘴接头，抽气接口为KF25接口；波纹管：规格：1" dia x 1200mm；挡板阀 ：高真空专用不锈钢阀门 ，连接口：两个KF25接口。 多路浮子控制供气系统：气路通道：3通道；气路流量控制器：浮子流量计控制；标准量程：10-100ml/min；16-160ml/min ；25-250ml/min；接口：Φ6.35,1/4''；不锈钢管：Φ6（外）X Φ4（内）；压力真空表：－0.1～0.15 MPa, 0.01 MPa/格；截止阀：Φ6.35；混气罐：Φ80×140mm；配备氩气、氮气瓶（带减压阀）各一套。 |
| 9 | 管式气氛炉 | D07050302 | 1 | 台 | 炉膛尺寸：Φ80*500；输入电压：380V；功率5.5kw；空耗功率小于3.0kw；外形尺寸：L*W*H(mm)780*550*1170；额定温度1600℃；室温升温至最高使用温度≤80min；控温精度≤±1℃；保温材料：陶瓷纤维内衬；配置刚玉管一支，可通气体保护加热；SCRPID智能仪表。配套真空泵；配备氩气、氮气瓶、减压阀各一套。 |
| 10 | 便携式真空抽滤系统 | D07050302 | 1 | 台 | 1、最大真空度：85.5kPa；2、最大速：34L/min；3、功率：80W；4、标配中含真空泵、抽滤瓶、真空调压过滤器、100ml不锈钢过滤杯及Dragon100电子本生灯，并配一盒PALL的GN-6滤膜。 |
| 11 | 数显恒温油浴 | D07050303 | 1 | 台 | 1、电 源： 220V 50Hz；2、温度范围： 室温+5℃～300℃；3、恒温波动： ≤1度 加热功率2000W；4、恒温设定与测量：数字控制（LED数显）；5、工作尺寸： 280×280×300；6、加热介质：高温导热油或蒸馏水。 |
| 12 | 箱式高温炉 | D07050305 | 2 | 台 | 1、炉体与控制系统一体式结构；2、炉膛尺寸：300*250*250；3、最高使用温度：1350℃； 4、温度均匀度：≤±5℃；5、智能型程序模糊控制；6、温控波动度：≤±1℃；7、加热元件：硅碳棒8、炉膛材料：1800型氧化铝多晶纤维(氧化铝含量95%以上)；9、外形尺寸：560*630*850。 |
| 13 | 真空电弧炉 | D07050310 | 1 | 台 | 一、设备配置: 主要由电弧炉主体、电控柜、直流电源以及真空获得四大件组成。其中熔炼坩埚：水套冷却，十个熔炼工位，五个大的熔炼工位：每个工位有效熔炼合金量： 150 克（以Fe计算）五个小的熔炼工位：每个工位有效熔炼合金量：30 克（以Fe计算）设有电磁搅拌功能；所有的熔炼工位均具有电磁搅拌功能。 二、技术指标和参数: 极限真空度：电弧熔炼/真空吸铸室: 6.6x10-4pa(冷态)；停泵关机12小时后,残余气体压力小于40Pa；漏率<10-8 Pa.L/s；电弧点燃方式为高频火花引弧，高频引弧电源能在引弧后自动切断高频，起到保护作用；最大熔炼电流：≥1200A，长期工作电流700～900A；引弧方式：高频引弧，机械手翻转合金锭。(含联想主流配置电脑一台) |
| 14 | 全方位行星式球磨机 | D07050314 | 1 | 台 | 1、传动方式：齿轮传动；2、工作方式：四个球磨罐同时工作；3、控制方式：变频无级调速、程控控制，自动定时正反转、定时关机；4、转速比(公转：自转)：1：2，自转转速：0～530转/分；5、球磨罐材质及规格：容量500ml，材质为陶瓷和聚四氟乙烯的球磨罐及相应磨球各一套。 |
| 15 | 高速离心机 | D07050401 | 1 | 台 | 最高转速15000rpm (转/分)；最大相对离心力15093(×g)；转头：20ml*6；配20ml离心管6支。 |
| 16 | 台式匀胶机 | D070599 | 1 | 台 | 1、调速范围和匀胶时间：Ⅰ档调速范围：500-2000转／分；Ⅰ档匀胶时间：2-18秒；Ⅱ档调速范围：1300-8000转／分；Ⅱ档匀胶时间：3-60秒； 2、适用：Φ5-Φ100mm硅片及其它材料等匀胶；3、LED数字显示，转速稳定度：±1%，胶的均匀性：±%； 4、真空泵抽气速率≥60升／分 |
| 17 | 手动台式压片机 | D070599 | 2 | 台 | 1、压力范围：0—24T(吨)； 2、表压(max)：0—40 MPa；3、油缸升程：0—20mm；4、压力稳定性：≤1MPa / 10 min；5、运动模式：带快速加压； 6、防护模式：防护板上下自由开启；7、工作空间：105×105×150 mm(高度可以定加工) 8、标准配件：内六角扳手、固定扳手、摇杆、开口销、O型圈。配备Φ6.35mm、Φ12.7mm、Φ19.05mm规格模具各一套。 |
| 18 | 运输贮存两用式液氮容器 | D070599 | 1 | 台 | 内口径50mm；容积30L；含锁盖，保护套。 |
| 19 | 恒温加热磁力搅拌器 | D070599 | 5 | 台 | 1、温度范围（℃）：常温 ～200；2、控温精度(℃)：±1；3、转速(rpm) ：0～2000； 4、浴槽尺寸（mm）：Ф220×110；5、浴槽容积（L）：4； 6、加热功率(W)：1500 |

\

第四包

| 序号 | 设备名称 | 编号 | 数 量 | 单 位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凝胶渗透色谱-激光 光散射联用 | D07040803 | 1 | 台 | 1、性能要求：适用于各类高分子材料（脂溶性以及水溶性高分子）的分子量和分布、分散度、均方旋转半径和分布、第二维利系数、流体力学半径等高分子参数的测定表征。具有动态激光光散射单独使用功能,独立测定流体力学半径Rh，粒子尺寸大小，分布状态等；具有动态激光光散射和凝胶色谱（GPC）/多角度激光（MALS）联用功能，测定得到高聚物各组分重均绝对分子量和分布、均方旋转半径和分布、流体力学半径Rh等，同时得到分子构象，分枝状况，聚集态等高分子信息；具有单独准确测定Dn/Dc值；具有常规GPC柱校正方式分析功能。 2、仪器配置描述：仪器系统包括：色谱泵、进样装置、柱温箱及凝胶色谱柱、多角度激光光散射检测器、动态激光光散射检测器、dn/dc（示差折光）检测器及具有仪器控制、数据采集及处理功能的软件操作系统。 3、详细技术要求 （1）色谱泵：流速范围： 0.001—10mL/min；流速准确度：±0.5%；流速精度： ≤0.2％RSD；操作压力： 0—6000psi；脉动：± 0.5% @ 1mL/min；0.2u在线膜过滤组件包。 - 进样装置：7725iRheodyne 进样阀和安装架， 包括100μl、1000μL的定量环。 （3）色谱柱及恒温箱：柱温控温范围及精度：室温—90 ± 0.1℃ ；有机相(DMF)凝胶色谱柱：10e+3—10e+7g/mol（3支）及保护柱；水溶性凝胶色谱柱：10e+3—10e+7g/mol （3支）及保护柱；凝胶色谱柱（蛋白柱）：分离范围10e+3—10e+6、 1支及保护柱。 （4）多角度激光光散射检测器：检测角度：不低于10个检测角度；散射角范围：12—165度；激光光源： 600—700nm线型偏振光源；激光功率：大于等于50 m W，功率可调节； 检测器类型：超静式混合光电二极管；流通池体积：小于35μL；分子量测量范围：≤10e+3—10e+9 Dalton；分子尺寸范围：静态分析10—500 nm；单机使用组件：20ml光散射瓶ZimmPlot方式，测定计算重均绝对分子量、均方旋转半径、第二维利系。 （5）dn/dc：光源波长：600—700nm，与激光光散射检测器波长一致；检测器：光电二极管阵列，二极管个数不得低于256；基线噪音：±2 × 10e-9RIU；绝对折光指数范围：1.2—1.8 RIU；灵敏度：±0.002RIU；流通池体积：小于10μL；温度范围：4—50℃，无需外部（水浴）控制。 （6）动态激光光散射检测器：激光光源：600nm—800nm线性偏振激光；激光功率：10—100 mW 可调；粒子大小范围： 0.5 - 1000nm(Radius)；最小浓度：0.1mg/ml；温度范围： 4 ~ 150°C；利用同一检测池，动静态光散射可在线与GPC联用，同时测定同一组分的分子量、分子量分布、分子尺寸大小和分布。 （7）软件系统：激光光散射单机分子量测定分析软件（Zimm图）；激光光散射与GPC联用测定分析软件；激光光散射独立测定分子尺寸和分布；共聚物（糖）蛋白组成分析功能；dn/dc测定分析软件；常规色谱和GPC软件功能；具有分析结果自动评价功能；软件必须易于初学者学习、操作，公司必须提供全面的软件操作系统，中英文操作手册及使用说明书。 根据用户要求配备电脑。 |

二、商务要求及其它

1、付款方式：设备到货后，经乙方安装、调试并经甲乙双方联合验收合格后，按合同约定付款。

2、质保期：最低免费质保一年，投标人可自报更优惠的质保时间。质保期内所有服务及配件全部免费，质保期外只收配件成本费，不收取工时费。

3、服务：设备出现故障后投标人及厂家的维修人员须在24小时之内到达现场。

4、培训：卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备。

5、交货时间：国产设备签订合同后一个月内交货，进口设备免税证明出具后一个月之内交货，供应商也可自报最快交货时间。具体时间由采购方通知中标方。

6、交货地点：用户指定。