项目说明

本项目为聊城市人民医院聊城市人民医院耳鼻喉临时病房中心供氧工程项目，供应商对所报项目包内货物和服务必须整体响应，不得对其分解后进行响应。标注“*”号的为关键技术参数，报价文件中出现关键技术参数的负偏离将导致废标。

（一）技术管理标准

- YY/T0187-94医用中心供氧系统通用技术条件

- GB150-1998钢制压力容器

- GB2270不锈钢无缝钢管

- GB3836.4-2000爆炸性气体环境用电器设备 第四部分：本质安全性“i”

- GB50016-2006建筑设计防火规范

- GB50030-1991氧气站设计规范

- GB50235-1997工业金属管道工程施工及验收规范

- GB50236-1998现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范

- GB8982-1998医用氧气

- GB/T14976-1994流体输送不锈钢无缝钢管

- GB/T1527-2006铜及铜合金拉制管

- GB/T191-2008包装储运图示标志

- GB/T3091-2001低压流体运输用镀锌焊接钢管

- GB50316-2000工业金属管道设计规范

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 室内氧气管路及终端 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢氧气主管 | Φ22×2 | 米 | 30.00 |  |  |  |
| 2 | 不锈钢氧气副管 | Φ14×1 | 米 | 396.00 |  |  |  |
| 3 | 不锈钢氧气支管 | Φ8×1 | 米 | 833.00 |  |  |  |
| 4 | 不锈钢压力表管 | Φ8×1 | 米 | 50.00 |  |  |  |
| 5 | 压力表箱（二表箱） | WY412B | 台 | 5.00 |  |  |  |
| 6 | 氧气流量计 | CS-700 | 台 | 5.00 |  |  |  |
| 7 | 氧气二级稳压箱 | 20 m3/h | 台 | 5.00 |  |  |  |
| 8 | 氧气终端 | WY322 | 只 | 241.00 |  |  |  |
| 9 | 黄铜球阀 | G1/2〞 | 只 | 35.00 |  |  |  |
| 10 | 阀接头 | G1/2〞 | 只 | 70.00 |  |  |  |
| 11 | 装饰罩 | WY01 | 米 | 190.00 |  |  |  |
| 12 | 铝合金设备带 | WY19A | 米 | 470.00 |  |  |  |
| 13 | 不锈钢异径三通 | Φ22/Φ14 | 只 | 5.00 |  |  |  |
| 14 | 不锈钢异径三通 | Φ14/Φ8 | 只 | 105.00 |  |  |  |
| 15 | 不锈钢堵头 | Φ22 | 只 | 1.00 |  |  |  |
| 16 | 不锈钢等径三通 | Φ14 | 只 | 10.00 |  |  |  |
| 17 | 不锈钢等径三通 | Φ8 | 只 | 236.00 |  |  |  |
| 18 | 不锈钢弯头 | Φ14 | 只 | 50.00 |  |  |  |
| 19 | 不锈钢弯头 | Φ22 | 只 | 5.00 |  |  |  |
| 20 | 不锈钢套管 | Φ14 | 只 | 99.00 |  |  |  |
| 21 | 不锈钢套管 | Φ8 | 只 | 209.00 |  |  |  |
| 22 | 支架安装 |  | kg | 426.00 |  |  |  |
| 23 | 管道试验 |  | 米 | 1259.00 |  |  |  |
| 二 | 室内吸引管路及终端 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢吸引主管 | Φ76×3 | 米 | 30.00 |  |  |  |
| 2 | 不锈钢吸引副管 | Φ38×2 | 米 | 396.00 |  |  |  |
| 3 | 不锈钢吸引支管 | Φ10×1 | 米 | 833.00 |  |  |  |
| 4 | 吸引终端 | WY321 | 只 | 241.00 |  |  |  |
| 5 | 黄铜球阀 | G1 1/2〞 | 只 | 20.00 |  |  |  |
| 6 | 阀接头 | G1 1/2〞 | 只 | 40.00 |  |  |  |
| 7 | 不锈钢弯头 | Φ76 | 只 | 5.00 |  |  |  |
| 8 | 不锈钢弯头 | Φ38 | 只 | 50.00 |  |  |  |
| 9 | 不锈钢异径三通 | Φ38/Φ10 | 只 | 105.00 |  |  |  |
| 10 | 不锈钢异径三通 | Φ76/Φ38 | 只 | 5.00 |  |  |  |
| 11 | 不锈钢等径三通 | Φ38 | 只 | 10.00 |  |  |  |
| 12 | 不锈钢等径三通 | Φ10 | 只 | 236.00 |  |  |  |
| 13 | 不锈钢堵头 | Φ76 | 只 | 1.00 |  |  |  |
| 14 | 不锈钢套管 | Φ10 | 只 | 426.00 |  |  |  |
| 15 | 管道试验 |  | 米 | 1259.00 |  |  |  |
| 三 | 床头灯、电源插座 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 床头灯 | T5 | 只 | 236.00 |  |  |  |
| 2 | 床头灯大板开关 | KG31/1/2B | 只 | 236.00 |  |  |  |
| 3 | 电源插座 | L426/10USU | 只 | 241.00 |  |  |  |
| 4 | 铜芯电线 | 2.5mm2 | 米 | 1645.00 |  |  |  |
| 5 | 铜芯电线 | 1.5mm2 | 米 | 482.00 |  |  |  |
| 6 | 套管 | DN15 PVC | 米 | 470.00 |  |  |  |
| 7 | 黄腊管 | Φ8 | 米 | 241.00 |  |  |  |
| 四 | 传呼系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主机 |  | 台 | 5.00 |  |  |  |
| 2 | 走廊显示屏 |  | 台 | 10.00 |  |  |  |
| 3 | 分机 |  | 只 | 236.00 |  |  |  |
| 4 | 传呼线 | RVS2×0.5mm2 | 米 | 1229.00 |  |  |  |
| 5 | 显示屏电缆线 | RVS2×0.5mm2 | 米 | 200.00 |  |  |  |
| 6 | KBG套管 | DN15 | 米 | 1279.00 |  |  |  |
| 五 | 室外管道 | 参照室内管道型号具体计算工程数量后审计定价格 |  |  |  |  |  |
| 工程造价 |  |  |  |  |  |  |  |

本次报价包含所有费用的价格，包含人工费，材料费，施工机械费，验收、配合费、运费、措施费、管理费、税金等所有费用，如有缺项、漏项，则视为对采购人让利，结算时再追加调整；