第三部分 项目说明

本项目内容为验室仪器设备采购，内容共分2个包，投标人可以就其一个或几个包进行投标，但供应商不得对包内的货物分解后进行响应。

- 采购清单及技术要求

B包   测试中心设备

| 序号 | 设备名称 | 产品参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扫描电镜能谱仪（与现有环境扫描电镜相兼容）（免税） | 1 能谱探测器：场效应管(FET)内置的高速 SDD芯片，晶体有效检测面积≥10mm²； 2 分析元素范围：Be4～U92； 3 能量分辨率(Mn-Ka)≥129eV； 4 在0～200kcps范围内的分辨率稳定性：> 90% ； 5 能量分辨率和死时间实时显示； 6 可处理最大计数率：≥1,600,000CPS，最大输出计数率>850,000CPS； 7 峰背比例：≥20,000:1； 8 可集成波谱仪； 9 智能定性分析：基于物理原理的定性分析技术（专家型峰识别）； 10 智能定量分析：具有适用于大角度倾斜和粗糙颗粒表面的定量分析方法； 11工作站一台：CPU/Intel Xeon E3-1225 3.1GHz，16GB内存，500GB硬盘； DVD －DR 22” LCD显示器； 12 售后服务：能谱仪免费质保至少一年，工作站免费质保至少三年，厂商通过ISO9001认证，在中国具有专门的技术支持人员和应用培训中心。 | 1 |

C包   设备一   电路实验室设备

| 序号 | 设备名称 | 产品参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源仪器控制台 | 1. 主控功能板 (1) 三相0～450V及单相0～250V连续可调交流电源。配备一台三相同轴联动自耦调压器，规格为1.5kVA/0～450V。 (2) 两路低压稳压直流0.0～30V/1A连续可调电源，配有数字式电压表指示输出电压，电压稳定度≤0.3%，电流稳定度≤0.3%，设有短路软截止保护和自动恢复功能。 (3) 一路0～200mA连续可调恒流源，分2mA、20mA、200mA三档，从0mA起调，调节精度1‰，负载稳定度≤5×10-4，额定变化率≤5×10-4，配有数字式直流毫安表指示输出电流，具有输出开路、短路保护功能。 (4) 高压直流电源两路:一路为励磁220V/0.5A，另一路为电枢40～220V/2A连续可调. (5) 晶体管测试仪:外接示波器，可测PNP和NPN型中、小功率晶体管共发射极输出特性曲线，观测负载特性和测定放大倍数等参数. (6) 定时器兼报警记录仪（服务管理器），平时作为时钟使用，具有设定实验时间、定时报警、切断电源等功能；还可以自动记录漏电告警、过流告警及仪表超量程告警总次数。(7) 数字集成电路测试仪 (8) 设有实验台照明用的220V、30W的日光灯一盏，设有实验用220V、30W的日光灯灯管一支，将灯管灯丝的四个头引出，供实验用。(9) 交流数字电压表一只，测量范围0～500V，量程自动判断、自动切换，精度0.5级，三位半数显。 2、信号源功能板 信号源：输出正弦波、矩形波、三角波、锯齿波、四脉方列、八脉方列。输出频率范围：正弦波为1Hz～160kHz、矩形波为 1Hz～160kHz、三角波和锯齿波为 1Hz～10kHz、四脉方列和八脉方列固定为 1kHz。 最小频率调整步幅：1Hz～1kHz为1Hz，1kHz～10kHz为10Hz，10kHz～160kHz为100Hz。 输出脉宽选择：占空比分别固定为1:1；1:3；1:5和1:7四档。输出幅度调节范围：A口(正弦波、三角波、锯齿波) 5mV～17VP-P，多圈电位器调节；B口(矩形波、四脉、八脉)5mV～3.8VP-P 数控调节。A、B口均带输出衰减（0dB、20dB、40dB、60dB）。频率计：六位数字显示，测量范围1Hz～300kHz。 3、 仪表、受控源功能板 (1) 指针式精密交流电压表一只，采用带镜面、双刻度线（红、黑）表头，测量范围0～500V，分10V、30V、100V、300V、500V五档，输入阻抗1MΩ，精度1.0级，开关切换，每档均有超量程告警、指示及切断总电源功能。 (2) 指针式精密交流电流表一只，采用带镜面、双刻度线（红、黑）表头，不同的量程读取相应的刻度线，测量范围0～5A，分0.3A、1A、3A、5A四档，精度1.0级，开关切换，设均有超量程告警、指示及切断总电源功能。 (3) 直流数显电压表一只，测量范围0～200V，分200mV、2V、20V、200V四档，开关切换，三位半数字显示，输入阻抗10MΩ，精度0.5级，具有超量程报警、指示及切断总电源等功能。 (4) 直流数显毫安表一只，测量范围0～2000mA，分2mA、20mA、200mA、2000mA四档，开关切换，三位半数字显示，精度0.5级，具有超量程报警、指示及切断总电源等功能。 (5) 受控源CCVS、VCCS两路，打开电源开关，CCVS、VCCS两路受控源即可工作，通过适当的连接，即可获得VCVS、CCCS受控源的功能及“回转器、负阻抗变换器”等。 实验桌要为铁质双层亚光密纹喷塑结构，桌面为防火、防水、耐磨高密度板；左右设有两个大抽屉（带锁），分别用于放置工具及资料。右边设有放置示波器用的可拆卸搁板。 | 26 |
| 2 | 电路基础实验挂箱 | 基尔霍夫定律（可设置三个典型故障点），叠加原理（可设置三个典型故障点）、戴维南定理、诺顿定理、二端口网络、互易定理、R、L、C串联谐振电路、R、C串并联选频网络及一阶、二阶动态电路等实验，验证性实验与设计性实验相结合。配套实验连接线及相关附件。 | 26 |
| 3 | 交流电路实验挂箱 | 单相、三相负载电路、日光灯、变压器、互感器及电度表等实验。负载为三个完全独立的灯组，可连接成Y或△两种三相负载线路，每个灯组均设有三个并联的白炽灯螺口灯座(每组设有三个开关控制三个负载并联支路的通断)，可插60W以下的白炽灯九只，各灯组设有电流插座便于电流的测试；各灯组均设有过压保护电路；日光灯实验器件有30W镇流器、高压电容器（0.47µF/500V、4.7µF/500V）、启辉器及短接按钮；铁芯变压器一只（50VA、36V/220V），原、副边均设有保险丝及电流插座便于电流的测试；互感线圈一组，实验时临时挂上，两个空心线圈L1、L2装在滑动架上，可调节两个线圈间的距离，并可将小线圈放到大线圈内，配有大、小铁棒各一根及非导磁铝棒一根；电度表一只，规格为220V、3/6A。配套实验连接线及相关附件。 | 26 |
| 4 | 元件挂箱 | 三组高压电容（每组1µF/500V、2.2µF/500V、4.7µF/500V高压电容各一只）；提供实验所需的各种元件，如电阻、二极管、发光管、稳压管、电位器及12V灯泡等，提供十进制可调电阻箱，阻值为0～99999.9Ω/2W。配套实验连接线及相关附件。 | 26 |
| 5 | 单三相智能功率、功率因数表 | 由两套微电脑，高速、高精度A/D转换芯片和全数显电路构成。通过键控、数显窗口实现人机对话的智能控制模式。采用专用DSP计算有功功率、无功功率。单相功率及三相功率P1、P2的测量，精度为0.5级，电压、电流量程分别为450V、5A，可测量负载的有功功率、无功功率、功率因数及负载的性质等；可以贮存、记录15组功率和功率因数的测试结果数据，并可逐组查询。 | 26 |
| 6 | 数模电路实验挂箱 | 直流稳压电源四路（±5V/0.5A和±15V/0.5A，均有短路保护、自动恢复功能）、脉冲信号源（正、负输出单次脉冲和频率为0.5Hz～300kHz连续可调的计数脉冲源各一路）、三态逻辑测试笔（高电平为红色发光管亮，低电平为绿色发光管亮，高阻态或电平处于不高不低的电平值时黄色发光管亮）、电平指示（15位红色LED）、逻辑电平开关（15位红色LED）、四位十进制译码显示器、拨码开关（四位可逆十进制拨码开关）、高可靠圆脚集成块插座（8P、14P、16P、20P、28P及40P各若干个）、可靠的镀银长紫铜管及固定器件（10kΩ多圈电位器1只、100kΩ电位器1只、按钮开关2只以及晶振）等。直流信号源两路（－5V～＋5V可调）、低压交流电源（0V、6V、10V、14V抽头一路及中心抽头17V两路）、指针式直流毫安表（量程1mA，内阻100Ω）、高可靠圆脚集成块插座（8P 2只、14P 1只，40P 1只）、镀银长紫铜管（供插电阻、电容、三极管等）及固定元器件（三端稳压块、电容器、信号灯、喇叭、场效应管、三极管、可控硅、整流桥堆、振荡线圈、功率电阻及电位器等），实验挂箱要配有单管/负反馈两级放大器、射极跟随器、RC串并联选频网络、差动放大器及低频OTL功率放大器共五块固定线路实验板。配套实验连接线及相关附件。 | 26 |
| 7 | 继电接触控制挂箱 | 交流接触器（线圈电压380V）三只，热继电器一只，电子式时间继电器（通电延时，工作电压380V）一只，变压器(220V/26V/6.3V)、整流电路、能耗制动电阻(10Ω/25W)各一组，带灯按钮（黄、绿、红各一只）三只。面板上画有器件的外形，并将各器件的工作端子引到面板上，供实验接线用，器件的工作状态均有发光二极管指示。面板上设有摇臂结构，可看到具体的器件，并可对需要调节的器件进行调节。配套实验连接线及相关附件。 | 26 |
| 8 | 三相鼠笼电机（△380V） | ≥100W电机的三个绕组均引出，接线方便。 | 26 |
| 9 | 示波器 | 1.双踪模拟示波器，带宽20MHz 2.扫描时间系数0.1us/div-0.2s/div,偏转系数5mV/div-10V/div,灵敏度可提高至1mV/div 3.扫描系统采用全频带触发式自动扫描电路 4.触发源、耦合AC/DC/⊥及其他功能键均采用按键开关。 5.设有出发输入端，可随触发通道输出CH1或CH2信号，用于外测频率计。 6.具有交替触发功能。 | 26 |

设备二   嵌入式实验室设备

| 序号 | 设备名称 | 产品参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 | 产品类别：机架式；CPU型号：Xeon E5606 2.13GHz；标配CPU数量：2颗 内存容量：8GB ECC DDR3 标配硬盘容量：1TB 网络控制器：双端口千兆网卡；产品结构：1U ；光驱：DVD 最大内存容量：128GB。 | 1 |
| 2 | 交换机 | 千兆双层以太网交换机、24个10/100/1000Mbps的电口；网络标准：IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3ab，IEEE 802.3x，IEEE 802.1p；支持全双工。 | 1 |
| 3 | 交换机 | 产品类型：快速以太网交换机 应用层级：二层 传输速率：10/100Mbps 端口数量：48个 背板带宽：9.6Gbps MAC地址表：8K 网络标准：IEEE 802.3，IEEE 8 端口结构：非模块化 交换方式：存储-转发 传输模式：全双工/半双工自适应。 | 1 |
| 4 | 350M带宽示波器 | 带宽350MHz 4通道，双取样模式，5GSa/s实时取样率及100GSa/s等效取样率；八英寸高分辨率LCD屏幕。X-Y模式中允许2组信号同时显示在屏幕上，并提供包括矩形，极性乘积和比率的X-Y测量项目。同时显示输入的时域信号以及X-Y波形，游标可以测试时域波形或任意定义在X-Y信号的相关测试位置。机器内置50Ω/75Ω/1MΩ三种不同的输入阻抗。配备SVGA800*600分辨率的视频输出接口。 | 1 |
| 5 | 双踪示波器 | - 二踪四迹示波器，带宽40MHz； - 最高偏转因数1 mV/div； - 扫描时间系数0.1us/div-0.2s/div，偏转系数5mV/div-5V/div； - 扫描扩展20ns/div-40ms/div； - 二踪四迹显示，交替扩展，常态和扩展的波形能同时显示。 - INT触发，无需转换CH1、CH2选择开关即可得到稳定的触发； - TV同步，先用新的电视触发电路可以显示稳定的TV-H和TV-V信号； - 自动聚焦、测量过程中聚焦电平可自动校正； - 触发锁定，触发电路呈全自动同步状态，无需人工调节电平； | 8 |
| 6 | 16位工业级嵌入式微控制器开发平台 | 1、该平台应兼容飞思卡尔公司的8位、16位和32位 MCU核心板；实验箱标配核心开发板； 2、应能够完成下述基础实验：数码管显示、IO口、矩阵键盘、IIC扩展器件、SPI扩展器件、液晶显示、温度测量、AD采样、RS232通讯、RS485通讯、PWM发生、CAN总线通讯； 3、系统应具有扩展能力； 4、实验系统应能够为飞思卡尔智能车竞赛服务，应具有智能车所有需要模块的调试能力； 5、产品提供经省或部级认证的自主版权的教育软件产品登记证书。 | 20 |
| 7 | 32位工业级嵌入式微控制器开发平台 | 1、该平台应兼容飞思卡尔公司的8位、16位和32位 MCU核心板；实验箱标配Cortex-M4核心开发板； 2、应能够完成下述基础实验：数码管显示、IO口、矩阵键盘、IIC扩展器件、SPI扩展器件、液晶显示、温度测量、AD采样、RS232通讯、RS485通讯、PWM发生、CAN总线通讯； 3、系统应具有扩展能力； 4、实验系统应能够为飞思卡尔智能车竞赛服务，应具有智能车所有需要模块的调试能力。 5、产品提供经省或部级认证的自主版权的教育软件产品登记证书 | 20 |
| 8 | 16位/32位工业级微控制器仿真器 | 仿真器可支持Freescale公司HCS08、RS08、HCS12、Coldfire V1、V2、V3、V4系列、Kinetis系列、ARM和MC56F80系列等主流厂商产品的微控制器的BDM调试工具，使用USB接口与PC通信，通过外接转换板与各系列微控器的调试接口相连接。 | 20 |
| 9 | 嵌入式工业通信处理器开发平台 | CPU:MPC8306 PowerQUICCIIPro,内存128M 133/266MHz DDR2,存储器：8MB Nor flash,512M Nand flash, 网络接口：10/100MII/RMII。需提供二次开发SDK包。 | 4 |
| 10 | 嵌入式工业通信多核处理器开发平台 | CPU：P2041,4核1.5G，内存4GB，128MB flash，2个SATA接口，2个PCI EX4接口。需提供二次开发SDK包。 | 4 |
| 11 | 工业级多核处理器仿真器 | 支持处理器型号：QorIQ系列通讯处理器，StarCore DSP,PowerQUICC系列通讯处理器，ColdFire系列处理器和MCU。 | 4 |
| 12 | 51系列单片机开发板 | 单片机开发板标准配置：1.主机开发板一套（配齐板上所有元件）。2.串口通讯电缆一条（兼程序下载线）。3.USB电缆线两条,一条为下载线,另一条为电源线。4.1602字符液晶一块。5.光盘一张DVD。6.SST89E516单片机仿真芯片一块。7.使用手册。 | 2 |
| 13 | CortexA8开发板 | 7寸电容屏，android系统,1G内存。处理器支持CortexA8。 | 2 |
| 14 | 三合一嵌入式学习板 | 1.处理器：ARM 51单片机，AVR单片机； 2 . USB数据线 1条 3 .八位排线 4条 4 .单P杜邦线 8条 5 .红色短路帽 19个 6 .实验时钟电池座及电池 1PCS 7 .DVD光盘1张 8 .ABS材料塑料盒 9 .8*8（红+绿）双色点阵模块 1片 10.3.2寸触摸彩屏一个 11.11.0592Hz晶振 1个 12.高速高矩步进电机 1个 13.直流电机 1个 14.红外接收头 1个 15.红外遥控器（送纽扣电池） 1个 16.18B20温度检测 1个 17.ARM核心模块 1套 18.光敏电阻，热敏电阻 各1个 19.液晶屏1602 1个 20.ISP下载器一个,转接板一个,AVR芯片一个。 | 3 |
| 15 | 立式空调 | 5P立柜式冷暖空调 | 1 |
|  | 立式空调 | 3P立柜式冷暖空调 | 2 |
| 16 | 恒温电焊台 | 功率消耗：50W；显示形式：刻度盘；温度范围：200°C~480°C；烙铁头：200-SI | 1 |
| 17 | 热风枪 | 电压：220V-240V 输出功率：300W-1800W 热度：50℃-650℃电子调温 | 2 |
| 18 | 数显千分尺 | 技术参数：显示液晶显示；功能原点设置、调零、数据保持、自动电源开/关、英制/公制转换、SPC数据输出；电池SR44（1个）； 尘/水防护等级达到IP65防护标准；最大响应速度无极限；测量范围 0-25mm/0-1"；分辨率 0.001（μm） | 1 |
| 19 | 可调直流稳压电源 | （1）电压电流连续可调，恒流输出保护用电设备； （2）兼容直流、交流输入； （3）输出电流恒流保护，保护用电设备； （4）具有过流、过热、过压多重保护电路； （5）恒流恒压两种输出模式，可自由切换；工作输出电压：0V~30V连续可调 工作输出电流：0A~30A连续可调。 | 2 |
| 20 | 函数信号发生器 | 1、频率范围0.5Hz-5MHz，LED显示，六位频率显示，三位幅度显示;2、输出波形：正弦波、方波、三角波、脉冲波、斜波、TTL/CMOS、50Hz正弦波；3、具有频率微调旋钮,使测量更精确；4、面板按键采用轻触开关，所有功能键采用指示灯显示状态。5、输出电压幅度≥20Vp-p（1MΩ）≥10Vp-p（50Ω）；6、内置线性/对数扫频功能；7、外调频功能和VCF压控输入； 8、占空比调节20%-80%；9、计数范围6位（999999）；10、具有外测频功能。11、所有端口具有短路和抗输入电压保护功能与原有设备配套。 | 10 |
| 21 | 晶体管毫伏表 | 采用进口编码开关；采用发光二极管指示量程和状态；单指针毫伏表有测量信号监视输出；测量电压范围100uV~300V；测量电压的频率范围5Hz~2MHz；刻度值正弦波有效值1V=0dB值；1mW=0dBm的dBm值；电压量程12级1mV~300V；分贝量程12级-60dB~+50dB；最大输入电压300V 1mV-1V量程；DC+ACp-p 500V 3V~300V量程；输入阻抗≥10MΏ 输入电容≤50pF。 | 8 |
| 22 | 数字毫伏表 | 具有超量程自动闪烁功能；每通道4位数字显示；超宽交流电压测量范围30uV-300V；分辨力高达1uV；采用数码开关；采用发光二极管指示量程和状态；测量电压范围30uV-300V；测量电压的频率范围10Hz-2MHz；电压量程6档 3mV-300V；最大输入电压DC+ACp-p 300V 3mV-300mV量程 500V 3V-300V量程；输入阻抗≥10MΏ输入电容≤35pF。 | 8 |
| 23 | 高频信号发生器 | 频率范围为O.1MHz – 150MHz；4位频率显示，3位幅度显示；调幅、调频，内、外调制；输出衰减：Odb、-20db、-40db，（可选）；音频输出：1kHz、400Hz；频率范围：0.1MHz~150MHz；射频幅度：＞1.5Vp-p,稳幅(50Ω) 可根据用户需求而定制衰减量；内调幅调制度：0~60%连续可调；内调频频偏：0~100kHz,连续可调；内调制信号：1kHz、400Hz；外调制频率范围：20Hz~30kHz。 | 8 |
| 24 | 通用电子计数器 | 使用微处理器技术，实现了智能化测量；前置电路的低通滤波器、衰减器；采用倒数计数技术；采用单片微机技术进行周期频率测量和智能化管理；整机采用大规模集成电路设计，CPLD器件的运用，平均无故障工作时间≥10000h；测量频率1Hz~3GHz；周期测量10ns-1s；计数容量108-1；输入阻抗A通道1MΏ//40pF B通道50Ώ；输入耦合方式AC输入电压A通道30mVrms~250Vp-p B通道30mVrms~1Vrms；频率测量范围：A通道1Hz-100MHz B通道100MHz-3GHz；A通道衰减×1或×20；闸门时间10ms、100ms、1s、10s；计数容量0~99,999,999；八位高亮0.5寸数码管，三个单位LED指示灯，一个闸门LED指示灯和一个外频标LED指示灯。 | 8 |
| 25 | 投影仪 | •投影技术：3LCD； •显示芯片：尺寸：≥0.55英寸； •亮度：≥3000流明（ISO） •对比度≥3000:1 •标准分辨率：XGA 1024*768； •光源类型：超高压汞灯； •灯泡寿命：≥4000小时； •变焦方式：手动变焦； •聚集方式：手动聚焦； •变焦比：1-1.2 •光圈范围：F=1.58-1.72； •梯形校正：水平，垂直； •投影方式：正投，背投，吊顶； •开关机时间：即时开关； 含150寸电动投影幕布及吊架。 | 1 |
| 26 | 元件仪器橱 | 要求：185cm×120cm×50cm（5层）不含喷塑钢板厚度8mm，喷塑为国标环保材料，橱门为不透明全钢板设计，原白色带锁，最下一层高600mm，上面4层等高。 | 44 |
| 27 | 板凳 | 木质小圆凳 | 147 |
| 28 | 黑白激光一体机 | 涵盖的功能：打印/复印/扫描，手动双面打印，最大处理幅面：A4。耗材类型：鼓粉分离；打印参数：打印速度 24ppm 进纸盒容量 标配：250页，手动纸盘：1页 ，出纸盒容量 100页 。复印参数 ：复印速度 24cpm ，复印分辨率 300×600dpi ，输稿器容量 20页 。扫描参数 ：扫描类型： 平板式，扫描元件： CIS，扫描分辨率 600×600dpi ，其他扫描性能 最大分辨率19200×19200dpi。传真参数 ：调制解调器速度 33.6Kbps。 | 1 |

设备三   物理实验室设备

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柜式空调 | 5P柜机 冷暖型 | 5 |
| 2 | 投影仪 | •投影技术：3LCD； •显示芯片：尺寸：≥0.55英寸； •亮度：≥3000流明（ISO） •对比度≥3000:1 •标准分辨率：XGA 1024*768； •光源类型：超高压汞灯； •灯泡寿命：≥4000小时； •变焦方式：手动变焦； •聚集方式：手动聚焦； •变焦比：1-1.2 •光圈范围：F=1.58-1.72； •梯形校正：水平，垂直； •投影方式：正投，背投，吊顶； •开关机时间：即时开关； | 1 |
| 3 | 拉胚机 | 电压220V 功率450W | 10 |
| 4 | DDS数字合成函数信号发生器 | LED显示； 所有端口具有短路和抗输入电压保护功能； 函数波形：正弦波、方波、三角波、升斜波、降斜波、升指数、降指数、脉冲波等；正弦波0.1Hz-20MHz,方波0.1Hz-10MHz, 其他波形0.1Hz-1MHz ； 最高分辨率：6位数显； 幅度设定范围1mVpp-20Vpp（高阻），0.5mVpp-10Vpp（50Ω）； 扫频类型：线性或对数 初频/终频：1Hz-20MHz 扫频速率0.01Hz-100Hz； 外调幅输入电阻1KΩ 外接调幅频率范围0.1Hz-20KHz 调幅深度0%-100%。 | 10 |
| 5 | 直流单臂电桥 | 测量范围1Ω-11.11MΩ，二端测量，精度0.1级 | 14 |
| 6 | 直流双臂电桥 | 测量范围0.0001Ω-11Ω，四端测量，精度0.2级 | 14 |
| 7 | 可调钠光源 | 额定电压220伏，工作电压20伏，无噪音 | 20 |
| 8 | 分光计 | 物镜焦距：≥168mm； 通光口径：≥Φ22mm； 放大倍数；≥7ｘ； 刻度范围；0～360°，度盘格值：30′，游标盘读数精度：1′； 狭缝可调范围：0～3mm； 照明灯和手持灯均为冷光源（强力发光管）； 附件：三棱镜 材质ZF1；变压器：6V；平行平板：口径Φ30ｍｍ；300条/mm光栅。 | 8 |
| 9 | 声速测量组合仪 | 测量方法：驻波法、相位法、时差法； 测量距离：0-350mm； 读数装置：数显表加游标尺； 分辨率≤0.01mm,无螺距差； 压电换能器谐振频率f=35kHz±3kHz； 信号源参数：输出正弦波，频率27-50kHz,连续可调； 5位LED数字显示。 | 4 |

二、商务要求及其它

1、付款方式：设备到货后，经乙方安装、调试并经甲乙双方联合验收合格后，按合同约定付款。

2、质保期：最低免费质保一年，投标人可自报更优惠的质保时间。质保期内所有服务及配件全部免费，质保期外只收配件成本费，不收取工时费。

3、服务：设备出现故障后投标人及厂家的维修人员须在24小时之内到达现场。

4、培训：卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备。

5、交货时间：国产设备签订合同后一个月内交货，进口设备免税证明出具后一个月之内交货，供应商也可自报最快交货时间。具体时间由采购方通知中标方。

6、交货地点：用户指定。